Signali in informacije        IZPIT

Datum: 19.januar 2015                                                                       ime in priimek:______________

točke/ ocena: __________

- Izračunajte in skicirajte potek gostote energijskega spektra signala na sliki.

Podatki: A=5V, T=1ns.

Kolikšen relativni delež energije impulza se nahaja do frekvence 500MHz?

- Podana sta signal na vhodu sita x(t) in sistemska funkcija sita h(t). Podatki: A=5, T=2.                             Izračunajte in skicirajte časovni potek signala na izhodu sita y(t) !

- Informacijski izvor generira  zaporedje osmih različnih znakov. Verjetnosti nastopanja znakov so: P(S=si)= (0.1, 0.15, 0.15, 0.1, 0.05, 0.15, 0.1, 0.2).

  - Izračunajte entropijo izvora !

  - Generirajte Huffmanovo kodo in izračunajte povprečno dolžino kodiranih znakov!

- Na frekvenčno omejenem kanalu (f1..f2) z Gaussovim šumom imamo podano  razmerje gostot  močnostnega spektra signala in šuma v  štirih različnih frekvenčnih pasovih.

Podatki o kanalu:  Ps/Pn=(20dB, -10dB,  6dB, 10dB),  širina posameznih frekvenčnih pasov je 250kHz.

- Izračunajte teoretično maksimalni pretok informacije po kanalu !

- Koliko bi moralo biti konstantno razmerje Ps/Pn na vseh frekvenčnih pasovih, če želimo doseči enak informacijski pretok kot v prvem primeru?